广州市花都区绿化设施开发建设合同

甲方：广州市花都区城市管理和综合执法局

地址：广东省广州市花都区新华街秀全路47号

法定代表人：

联系电话：

乙方：（地块受让方）

地址：

法定代表人：

联系电话：

为进一步规范绿化设施建设与移交工作，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《广州市城市道路全要素设计手册》、《城市绿化工程施工和验收规范》（DB440100/T 114—2007）、《园林铺装工程（园路）施工和验收规范》（DBJ 440100/T 86—2010）、《广州市行道树技术工作手册》、《广州市公共绿地迁移树木管理制度》、《广州市城市行道树修剪技术指引》、《广州市园林绿地树木支撑技术指引》、《园林绿地养护管理技术规范》（DB4401/T 6—2018）、《人行天桥、立交桥绿化种植养护技术规范》（DB440100/T 112—2007）、《广州市高架桥底绿化技术指引》等法律文件规定，遵循平等、自愿的原则，就《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号      ）出让地块     内配套建设的城市绿化建设与移交标准事宜协商一致，签订本合同。

一、绿化设施建设标准

（一）主干道绿地率应当不低于百分之二十，次干道绿地率应当不低于百分之十五。

- （二）公共绿地配置要求：采用疏林草地的形式，通过微地形改造，运用上层乔木、下层草坪、再配以少量色带时花点缀形成干净通透且有色彩层次的园林绿化景观。结合气候特点和地域特色，根据绿地面积合理配置植物，选择观形大乔木构建绿化景观骨架，观花小乔木形成景观亮点，局部重点区域适当增加花卉地被点缀等。乔木种植参照行道树种植要求，草坪种植要求地形平整完成后铺植。同时按照相关要求建设海绵设施，发挥绿地生态效益。

- （三）行道树树种选择：参照《广州市行道树技术工作手册》，根据所属区域、道路等级、车行道及人行道宽度、中分带及两侧绿化空间情况等选择不同的树种。

- （四）行道树种植要求：

- 1.苗木胸径一般约10-18cm，分枝点高度约2.5m以上，全冠容器苗，苗木品种、规格、形态统一，保持树形树冠完好。

- 2.株距按照乔木类型，大乔木株距宜8-10m，中乔木宜6-8m，小乔木宜4-6m。

- 3.树穴必须破底露出原土，严禁含不透水层。苗木须种植在种植穴中心，种植穴大小宜在1.0m*1.0m*0.8m-1.5m*1.5m*1.5m（长*宽*高）之间。树穴内宜采用透气透水性良好的铺装材料。

- 4.回填种植土，种植土层厚度应大于80cm。

- 5.同一条道路上的苗木，支撑柱材料、支撑形式、支撑角度和绑缚形式等宜统一。

二、绿化设施移交标准

- 公共绿地建成竣工验收合格之日起进入养护管理期。养护管理包括浇水、排水、施肥、修剪、树洞修补、砍伐迁移、补植更换、固定支撑、扶正、树穴维护、病虫害防治，以及养护过程中的安全控制。养护期满后，办理相关移交手续，移交要求如下：

- （一）乔木树冠完整、匀称，无死株、缺株，行道树体量、高度基本保持一致，倾斜率小于3%。

- （二）造型植物修剪及时得当，线条齐整流畅。地被花卉生长良好，无杂草。

- （三）草坪杂草率少于1%，无积水，修剪、绿化垃圾清运及时。

- （四）病虫害控制及时有效。

- 三、双方责任与义务

- 具体移交所需资料清单由甲方提供，涉及的拆迁、立项、招投标、施工、竣工验收、移交资料等工作由乙方负责。

- （一）事前乙方提供建设项目初步设计给甲方审阅，同意后由乙方组织实施，审阅意见并作为竣工验收和管理移交的依据。

- （二）事中乙方提交建设项目实施计划（含工程工期、养护期、移交计划等）并接受甲方的监督管理。

- （三）工程完成后甲方参与乙方组织的工程验收。

- （四）移交资料包括用地资料、监理资料、设计图纸、验收报告等，并同时提供相关的电子版文件。

- 本合同一式  份，甲方  份，乙方  份。

- 甲方：

- 法定代表人：

- 签字：

- 日期：

- 乙方：

- 法定代表人：

- 签字：

- 日期：