广州市食品生产加工小作坊现场检查表

小作坊名称：                   地址：                       登记号：

检查类别：□日常监督检查  □飞行检查  □          专项监督检查 □其他检查

检查项目：重点项（*）   / 11项，一般项    /23项，共     /34项

| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.主体资格 | *1 | 依法取得《食品小作坊登记证》并在有效期内。 |  | □ 符合 □ 不符合 |  |
|  | *2 | 小作坊名称、实际生产食品的地址、生产的食品种类与营业执照、《食品小作坊登记证》一致。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 2.生产与加工场所 | *3 | 食品生产加工小作坊与有毒、有害场所及其他污染源保持25米以上的距离，保证不受污染源污染。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | *4 | 生产加工场所相对独立，与生活区、办公区分开；生产加工场所不得饲养禽畜，不得设立厕所。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | *5 | 生产加工场所面积与生产能力相适应，有足够的空间和场地放置设备、物料和产品，并满足操作和安全生产要求；按照生产工艺的先后次序和产品特点合理布局，设立原辅料、生产、成品等功能间。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | *6 | 生产加工场所整洁、卫生、通风，无积水、泥泞、废弃物等易造成食品污染的因素。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | *7 | 生产加工场所地面、墙面平整，应采用水泥或瓷砖等硬质材料；墙面、地面便于清洗、消毒；墙壁有高度不低于1.5m的墙裙，且平整，防止污垢积存；窗户内窗台便于清洁；顶部建造必须防漏雨，防止灰尘积累、碎片脱落，并且容易清洁；门窗严密、不变形，开闭自如。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 3.设施设备 | 8 | 具备良好的供水和排水、排污设施，具备带盖、防渗漏的垃圾和污物暂存设施；排水终端口设置防鼠格栅；与外界通风设施应装有纱网。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 9 | 具备满足食品加工操作的照明、通风、排烟设施。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 10 | 具备独立的食品添加剂的保存设施。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 11 | 设置必要的洗手设施，并配备专用的消毒、干手用品；具备清洁剂、消毒剂、杀虫剂等物质的保存设施，并单独存放，且明确标识。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 3.设施设备 | 12 | 根据实际需求配备必要的冷藏、冷冻、加热、消毒杀菌设施。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | *13 | 具备良好的防鼠、蝇、虫等设施；采取有效措施，防止生产加工场所和周围区域内害虫孳生。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | *14 | 具备与加工食品相适应的加工设备和器具，设备和器具应保持清洁。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 15 | 直接接触食品的生产设备和器具采用无毒、无害、耐腐蚀、不易生锈、不易于微生物滋生和符合卫生要求的材料制造。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 16 | 选用食品用清洁剂清洗食品加工设备和器具，并定期对生产加工设施、工具进行彻底清洗、消毒；使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 17 | 包装、贮存、运输和装卸食品的器具和设备应当安全、无害，保持清洁。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 4.加工过程控制 | 18 | 使用的原辅料符合国家有关规定和相关标准的要求，严禁使用过期、失效、变质、不洁、回收及受到其他污染的原辅料。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 19 | 结合生产工艺流程，分开放置原辅料、半成品和成品，分开放置生熟食品，并确保与食品接触的设备、工具等表面清洁，防止交叉污染。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | *20 | 生产用水使用自来水或者符合国家规定生活饮用水标准的其他水源。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | *21 | 食品添加剂的品种、使用范围和使用量必须符合GB 2760的规定，并独立存放；使用经计量检定的、符合量程的天平或秤等工具称量。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 22 | 生产中涉及生、熟料的工具应标记并分开使用。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 5.人员要求 | 23 | 从事接触直接入口食品生产加工的人员持有有效的健康证明，并配有足够的工作衣帽。现场人员应穿戴工作衣帽，不得赤膊、光脚。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 24 | 从业人员应保持个人整洁，不留长指甲、不涂指甲油、不喷洒香水、不得佩戴手表和外露饰物。不携带与食品生产无关的个人用品进入生产加工场所。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 25 | 负责人和主要生产人员应当学习和熟悉所生产食品的质量安全相关知识。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 6.台账要求 | 26 | 建立原辅料进货台账，如实记录购进食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的名称、批号、规格、数量、生产日期、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；保存采购供货者的相关证照、采购发票、检验检疫符合证明等凭证。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 27 | 建立食品添加剂使用台账，如实记录使用食品添加剂的时间、名称、用量、与其它原辅料配比情况等内容。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 28 | 建立生产统计台账，如实记录生产日期、产品名称、规格、数量、保质期等内容。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 29 | 建立产品销售台账，如实记录销售食品的名称、生产日期、规格、数量、购货单位名称及联系方式、销售日期等内容，保存载有相关信息的销售票据。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 30 | 建立食品召回和销毁台账，如实记录召回时间、产品名称、规格、不安全项目、回收原因、回收数量、销毁时间、销毁地点、销毁数量、销毁方式、处理情况等内容。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 7.包装与标识 | 31 | 包装的容器和材料为清洁、无毒、无害且符合卫生要求和食品用包装材料标准的有证产品；一次性使用的包装容器和材料不得循环使用；重复使用的包装物或容器必须备有专门的清洗设备进行定期清洗、消毒，保持清洁卫生。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 32 | 食品有包装和标签，标签的内容必须真实，标签包括：食品名称、执行标准、生产日期、保质期、成分表或配料表，食品小作坊名称、地址、登记证号码、联系方式及按照法律、法规或者食品安全标准规定需要标示的内容。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 8.贮存与运输 | 33 | 贮存场所内不得存放影响产品安全的物品，储存物须离地离墙独立存放；根据贮存食品的要求提供适宜的温度和湿度等贮存条件；采取防鼠、蝇、虫等有效措施，确保贮存的食品不受污染。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
|  | 34 | 贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁；不得将食品与有毒、有害物品一同运输。 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |  |
| 其他需要记录的问题： |  |  |  |  |  |
| 检查结果： □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 结果处理： □ 通过 □ 限期整改，整改期限为 □ 立案查处 □ 其他 □ 移交小作坊所在地食品药品监管部门处理，上报跟踪整改情况时间为 （仅限检查类别为飞行检查） |  |  |  |  |  |
| 检查人员（签名）： 年 月 日 |  |  | 被检查单位意见： 负责人： 年 月 日 |  |  |

说明：

1.根据《广州市食品生产加工小作坊现场检查表》的检查情况，检查中未发现问题的，检查结果判定为符合；发现“基本符合”项小于5项（含）的，检查结果判定为基本符合；发现“基本符合”大于5项或“不符合”项大于1项（含）以上的，检查结果判定为不符合。

2.对检查结果为“基本符合”和“不符合”的食品生产加工小作坊，应书面提出限期整改要求，并按照《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》有关规定进行处置。被检查小作坊应按期进行整改，并将整改情况报告辖区食品药品监管部门。